- Установка корректного образа прошивки.

В случае необходимости установите образ прошивки на весы.

Будьте внимательны, на тратьте впустую свое время. Новые весы уже имеют правильный образ именно под ваш формат магазина, который устанавливает поставщик весового оборудования.

Обновление образа требуется при добавлении нового функционала или при некорректной работе весов.

Для создания образа диска используется утилита ReadDisk.exe

- Выключите весы.

- CD-карта находится на днище весов, рядом с интерфейсами подключения весов.

- Освободите винт, который держит ограничитель SD-карты. Сдвиньте ограничитель и вытащите карту памяти.

- Установите SD-карту в кард-ридер и подключите его к ПК.

- Запустите утилиту ReadDisk.exe

- Установите настройки как показано на рисунке:

В левой части укажите путь к работоспособному файлу с образом карты памяти, в правой части выберите Removable Disk.

Внимание!

Для весов поставки 2013 года с серийными номерами 12929000 и выше  необходимо использовать образ прошивки с индексом «n»

Для более ранних серийных номеров – версии с индексом «s».

Для весов ALFA – версия с индексом alfa.

Весы ALFA легко различаются по шильдику по букве α после SM-5000BS:

- При нажатии на кнопку >> начнется процесс копирования образа на карту памяти.

- Когда копирование, будет завершено, отключите кард-ридер и установите SD-карту обратно в весы.

Включите весы.